ПАМЯТКА

о правилах пользования пожарным краном в случае возникновения пожара

Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения предназначены для тушения водой возгораний твердых горючих веществ (дерево, бумага, пластик, текстиль).

Для приведения в действие пожарного крана внутреннего противопожарного водоснабжения необходимо:

- открыть дверку пожарного шкафа (если не открывается, то разбить стекло дверки);

- достать пожарный рукав и раскатать его в сторону очага пожара без образования скруток и загибов;

- включить кнопку насоса - повысителя (при ее наличии в пожарном шкафу);

- открыть вентиль пожарного крана поворотом маховика против часовой стрелки;

- удерживая пожарный ствол в руках, направить струю воды на очаг пожара.

- Запрещается использовать внутренний противопожарный водопровод не по назначению;

- При использовании внутреннего противопожарного водоснабжения запрещается тушить:

- жидкие горючие вещества;

- газообразные горючие вещества;

- электроустановки, электроустановочную арматуру и наружную электропроводку, находящиеся под напряжением;

- вещества, вступающие с водой в химическую реакцию.

Отдел пожарной безопасности УГОЧСиПБ